ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Телекоммуникационные системы»

Отчет к учебно-исследовательской работе № 1

«Кодирование данных в телекоммуникационных системах»

Выполнил:

Гаврилин Олег,

группа Р3330

Принял:

Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург

2025 год

Содержание

Цель работы:	3

Ход работы:	3

Формирование сообщения	3

Физическое кодирование исходного сообщения	3

Обоснование выбора методов кодирования	3

Манчестерский код	4

Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)	4

Биполярный код с альтернативной инверсией (AMI)	5

Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI)	5

Биполярный импульсный код (RZ)	6

Сравнительные таблицы выбранных методов кодирования	6

Логическое кодирование исходного сообщения	7

Скремблирование исходного сообщения	8

Сравнительный анализ всех рассмотренных методов кодирования:	9

Вывод:	9

Цель работы:

Изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

В процессе выполнения учебно-исследовательской работы (УИР) необходимо:

- выполнить физическое и логическое кодирование исходного сообщения в соответствии с обоснованно выбранными методами кодирования;

- провести сравнительный анализ рассмотренных методов кодирования и сформулировать достоинства и недостатки;

- рассчитать частотные характеристики сигналов, используемых для передачи исходного сообщения, и требуемую полосу пропускания канала связи;

- выбрать и обосновать наилучший метод для передачи исходного сообщения.

Ход работы:

Формирование сообщения

Исходное сообщение:		ГаОС

В шестнадцатеричном коде:	C3 E0 CE D1

В двоичном коде:			1100 0011 1110 0000 1100 1110 1101 0001

Длина сообщения: 			4 байт (32 бит)

Физическое кодирование исходного сообщения

Обоснование выбора методов кодирования

Исходное сообщение в двоичном виде имеет высокую плотность единиц и короткие последовательности нулей, исходя из этого, выберем:

- Манчестерский код, так как его использование гарантирует, что приемник всегда будет синхронизирован с передатчиком, независимо от данных;

- Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ), так как это самый простой код и на его примере можно увидеть, почему были изобретены более сложные коды;

- Биполярный код с альтернативной инверсией (AMI), так как он идеально подходит для данных с большим количеством единиц, потому что частые переходы между +V и -V обеспечивают хорошую синхронизацию, а также при таком паттерне спектр AMI будет уже, чем у Манчестерского кода;

- Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI), так как это компромисс между простотой NRZ и надежностью AMI, он устойчив к последовательностям единиц, что хорошо для полученного исходного сообщения. У NRZI есть проблема с синхронизацией при последовательностях нулей, но в исходном сообщении нет длинных нулевых последовательностей;

- Биполярный импульсный код (RZ), так как он, хоть и неэффективен по спектру, обеспечивает принудительную стопроцентную синхронизацию.

Для расчетов возьмем пропускную способность C=10 Мбит/с.

Манчестерский код

Рисунок 1. Манчестерский код исходного сообщения

Верхняя граница частот fв=C=10 МГц

Нижняя граница частот fн=C2=5 МГц

Спектр S=fв-fн=5 МГц≤C2

Спектр для первых четырех гармоник S4=7∙fв-fн=65 МГц

В манчестерском коде исходного сообщения 52 интервала: в 12 из них происходит чередование (значит частота равна нижней границе), в оставшихся 40 чередования не происходит (значит частота равна верхней границе). Тогда можем посчитать среднее значение частоты в спектре, как fср=40∙fв+12∙fн52≈8.85 МГц∈(fн;fв)

Полоса пропускания F=66 МГц>S4

Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)

Рисунок 2. Потенциальный код без возврата к нулю исходного сообщения

Верхняя граница частот fв=C2=5 МГц

Максимальная последовательность нулей или единиц – это 5 единиц, а значит период синусоидального сигнала при передаче таких последовательностей равен 10 битовым интервалам, тогда fн=110t=C10=1 МГц.

Спектр S=fв-fн=4 МГц

Спектр для первых четырех гармоник S4=7∙fв-fн=34 Мгц

В NRZ коде исходного сообщения 13 интервалов без чередований: 4 из одного, 4 из двух, 2 из трех, 1 из четырех, 2 из пяти последовательных нулей или единиц. Тогда  можем посчитать среднее значение частоты в спектре, как

fср=4∙fв+4∙fв2+2∙fв3+fв4+2∙fв513=2.81 МГц∈(fн;fв)

Полоса пропускания F=35 МГц>S4

Биполярный код с альтернативной инверсией (AMI)

Рисунок 3. Биполярный код с альтернативной инверсией исходного сообщения

Верхняя граница частот fв=C2=5 МГц

Максимальная последовательность нулей или единиц – это 5 единиц и 5 нулей, а значит период синусоидального сигнала при передаче таких последовательностей равен 10 битовым интервалам, тогда fн=110t=C10=1 МГц.

Спектр S=fв-fн=4 МГц<C2

Спектр для первых четырех гармоник S4=7∙fв-fн=34 Мгц

В AMI коде исходного сообщения 23 интервала: 19 из одного, 1 из двух, 1 из трех, 1 из четырех, 1 из пяти последовательных одинаковых уровней. Тогда среднее значение частоты в спектре fср=19∙fв+fв2+fв3+fв4+fв523=4.41 МГц∈(fн;fв)

Полоса пропускания F=35 МГц>S4

Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI)

Рисунок 4. Потенциальный код с инверсией при единице исходного сообщения

Верхняя граница частот fв=C2=5 МГц

Максимальная длина последовательности одинаковых сигналов равна 6, а значит период синусоидального сигнала при передаче таких последовательностей равен 12 битовым интервалам, тогда fн=112t=C12≈0.83 МГц.

Спектр S=fв-fн=4.17 МГц

Спектр для первых четырех гармоник S4=7∙fв-fн=34.17 Мгц

В NRZI коде исходного сообщения 16 интервалов: 10 из одного, 2 из двух, 1 из трех, 1 из четырех, 1 из пяти, 1 из шести последовательных одинаковых уровней. Тогда среднее значение частоты в спектре можно посчитать, как

fср=10∙fв+2∙fв2+fв3+fв4+fв5+fв616=3.73 МГц∈(fн;fв)

Полоса пропускания F=35 МГц>S4

Биполярный импульсный код (RZ)

Рисунок 5. Биполярный импульсный код с возвратом к нулю исходного сообщения

Верхняя граница частот fв=C=10 МГц

Нижняя граница частот fн=C4=2.5 МГц.

Спектр S=fв-fн=7.5 МГц

Спектр для первых четырех гармоник S4=7∙fв-fн=67.5 Мгц

Среднее значение частоты в спектре fср=64∙fв64=10 МГц=fв

Полоса пропускания F=68 МГц>S4

Сравнительные таблицы выбранных методов кодирования

Таблица 1. Сравнение частот выбранных методов кодирования

|  | [МГц] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fв | fн | S | S4 | fср | F |
| Манчестер | 10 | 5 | 5 | 65 | 8.85 | 66 |
| NRZ | 5 | 1 | 4 | 34 | 2.81 | 35 |
| AMI | 5 | 1 | 4 | 34 | 4.41 | 35 |
| NRZI | 5 | 0.83 | 4.17 | 34.17 | 3.73 | 35 |
| RZ | 10 | 2.5 | 7.5 | 67.5 | 10 | 68 |

Таблица 2. Сравнение характеристик выбранных методов кодирования

| Параметр Метод | Малый спектр сигнала | Низкая стоимость | Обнаружение ошибок | Отсутствие постоянной составляющей | Само-синхро-низация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Манчестер | - | + | - | + | + |
| NRZ | + | + | - | - | - |
| AMI | + | - | + | - | - |
| NRZI | + | + | - | - | - |
| RZ | - | - | + | + | + |

Таким образом, наиболее предпочтительные по количеству достоинств являются Манчестерское кодирование и биполярный импульсный код (RZ).

Манчестерский код обладает низкой стоимостью, у него отсутствует постоянная составляющая и он способен самосинхронизироваться, но при этом у него больший спектр сигнала, и он не обнаруживает ошибки.

Биполярный импульсный код, в свою очередь, наоборот, способен обнаруживать ошибки, но обладает большей стоимостью, при этом у него также отсутствует постоянная составляющая и есть способность самосинхронизации.

Методы NRZ и NRZI, которые хоть и не обнаруживают ошибки, имеют постоянную составляющую и не самосинхронизируются, при этом обладают малым спектром сигнала, который уменьшает уровень шумов приемника, а обнаружить ошибки можно, дополнительно логически закодировав сообщение, полученное физическим методом кодирования NRZ.

Поэтому в качестве наилучших вариантов физического кодирования исходного сообщения я выбрал:

- Манчестерский код, так как он дешевый, не имеет постоянной составляющей и у него есть самосинхронизация

- NRZ код, так как он также дешев, имеет малый спектр сигнала и может быть логически закодирован для обнаружения ошибок (запрещенных последовательностей), потому что имеет 2 уровня, при этом избыточность логического кодирования нивелируется низкой стоимостью самого NRZ кодирования, а также логическим кодированием можно убрать постоянную составляющую

Логическое кодирование исходного сообщения

Для логического кодирования исходного сообщения по методу 4B/5B был выбран NRZ.

Длина нового сообщения: 			5 байт (40 бит)

Избыточность такого кодирования:	4032-1∙100%=25%

Рисунок 6. NRZ + 4B/5B кодирование исходного сообщения

Полученное сообщение в bin:	1101 0101 0111 1001 1110 1101 0111 0011 0110 1001

Полученное сообщение в hex:	D579ED7369

Верхняя граница частот fв=C2=5 МГц

Максимальная длина последовательности единиц или нулей равна 4, а значит период синусоидального сигнала при передаче таких последовательностей равен 8 битовым интервалам, тогда fн=18t=C8=1.25 МГц.

Спектр S=fв-fн=3.75 МГц

Спектр для первых четырех гармоник S4=7∙fв-fн=33.75 Мгц

В NRZ+4B/5B коде исходного сообщения 25 интервалов без чередований: 15 из одного, 7 из двух, 1 из трех, 2 из четырех последовательных единиц или нулей.

Тогда fср=15∙fв+7∙fв2+fв3+2⋅fв425≈3.87 МГц∈(fн;fв)

Полоса пропускания F=34 МГц>S4

Данное 4B/5B логическое (избыточное) кодирование сузило спектр сигнала.

Скремблирование исходного сообщения

Для скремблирования исходного сообщения был выбран NRZ.

Алгоритм преобразования имеет вид Bi=Ai⨁Bi-3⨁Bi-5    (i=1, 2,…, 32)

Рисунок 7. NRZ+скремблирование исходного сообщения

Верхняя граница частот fв=C2=5 МГц

Максимальная длина последовательности единиц или нулей равна 5, а значит период синусоидального сигнала при передаче таких последовательностей равен 10 битовым интервалам, тогда fн=110t=C10=1 МГц.

Спектр S=fв-fн=4 МГц

Спектр для первых четырех гармоник S4=7∙fв-fн=34 Мгц

В NRZ+скремблировании исходного сообщения 15 интервалов без чередований: 7 из одного, 4 из двух, 1 из трех, 1 из четырех, 2 из пяти последовательных единиц или нулей. Тогда fср=7∙fв+4∙fв2+fв3+fв4+2⋅fв515=3.33 МГц∈(fн;fв)

Полоса пропускания F=35 МГц>S4

Сравнительный анализ всех рассмотренных методов кодирования:

В таблицах зеленым выделены строки методов, которые были выбраны в качестве наилучших на этапе физического кодирования.

Таблица 3.Сравнение частот методов кодирования

|  | [МГц] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fв | fн | S | S4 | fср | F |
| Манчестер | 10 | 5 | 5 | 65 | 8.85 | 66 |
| NRZ | 5 | 1 | 4 | 34 | 2.81 | 35 |
| AMI | 5 | 1 | 4 | 34 | 4.41 | 35 |
| NRZI | 5 | 0.83 | 4.17 | 34.17 | 3.73 | 35 |
| RZ | 10 | 2.5 | 7.5 | 67.5 | 10 | 68 |
| NRZ+4B/5B | 5 | 1.25 | 3.75 | 33.75 | 3.87 | 34 |
| NRZ+скрембл | 5 | 1 | 4 | 34 | 3.33 | 35 |

Таблица 4. Сравнение характеристик методов кодирования

| Параметр Метод | Малый спектр сиг-нала | Низ-кая стои-мость | Обнару-жение ошибок | Отсутствие постоянной состав-ляющей | Само-синхро-низация | Из-бы-точ-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Манчестер | - | + | - | + | + | - |
| NRZ | + | + | - | - | - | - |
| AMI | + | - | + | - | - | - |
| NRZI | + | + | - | - | - | - |
| RZ | - | - | + | + | + | - |
| NRZ+4B/5B | + | + | (появляются запрещенные символы) | - | + | + |
| NRZ+скрембл | + | + | - | - | - | - |

Для данного исходного сообщения наилучшим способом передачи является NRZ+4B/5B кодирование, так как этот метод:

- Дешево реализовать

- Работает в узком спектре

- Способен обнаруживать ошибки из-за логического кодирования, которое вносит запрещенные символы

- Самосинхронизируется

Недостатками выбранного метода являются:

- Наличие постоянной составляющей для текущего исходного сообщения

- Избыточность, которая уменьшает полезную пропускную способность

Вывод:

Достоинства и, в частности, простота реализации потенциального кодирования без возврата к нулю (NRZ) в совокупности с избыточным 4B/5B кодированием, делают этот метод крайне выгодным для передачи сформированного исходного сообщения.